Tipurile de reţele existente

•După tehnologiea de transmisie:

1)	Cu difuzare *

2)	Punct-la-punct

•După topologie

1)	Magistrala *

2)	Inel

3)	Arbore

Reţele punct-la-punct
 (Pachetele se transmit  prin maşini intermediare, numite noduri)

•Numeroase conexiuni între perechile demaşini individuale

•Un pachet de date trebuie să treacă prin maimulte maşini intermediare, fiind nevoie dealgoritmi pentru dirijarea pachetelor pe undrum optim

•Model folosit pentru reţelele mari

Reţele cu difuzare
 (Un singur canal de comunicaţie este partajat de toate maşinile din reţea)

•Mesaje scurte, numite pachete, care au înstructura lor, două câmpuri pentru desemnareaexpeditorului şi destinatarului

•Se pot trimite pachete către toate maşinile dinreţea, acest mod de operare numindu-se difuzare

•Există problema concurenţei pentru “cucerirea”canalului de transmisie

•Model folosit pentru reţele mici

Soluţii ale problemei concurenţei
în reţelele cu difuzare de tip magistrală

•Oferirea canalului fiecărei maşini, consecutiv,după adresă

•Moderator ce dirijează priorităţile de acces *

•Concurenţă liberă. Dacă canalul e ocupat,maşina reîncearcă peste un interval de timp laîntamplare

Modelul arhitectural
inspirat din ISO-OSI, dar e specific

•Împarte arhitectura reţelei în nivele logice

•Stabileşte serviciile oferite de fiecare nivel

•Nu defineşte reguli de comunicare

•Fiecare nivel este dependent doar deserviciile nivelului de mai jos, nu şi de modulde implementare a acestora